Architecture Synchronization Record

STM32 + FreeRTOS Dual-ECU CAN Project

Change Set: 2026-09-03 | Hardware Selection entry + project administration trace

1. Engineering Decisions Frozen Today

| Decision | Frozen conclusion | Affected artifacts |
| --- | --- | --- |
| Thermal Plant implementation | 采用铝制散热体/散热块作为 Thermal Plant（被冷却热对象），通过独立功率电阻形成可重复热源。热源属于外部 Plant，不作为 Node B 的控制输出。 | SAD Hardware Architecture；Hardware Selection Record |
| Plant Temperature acquisition | v0.1 采用 NTC (Negative Temperature Coefficient Thermistor，负温度系数热敏电阻) + Node B ADC (Analog-to-Digital Converter，模数转换器) 分压采集。I²C digital temperature sensor 不作为 v0.1 首选实现。 | SAD Signal Architecture；FreeRTOS sensor boundary；FB-06 implementation |
| Cooling actuator hardware direction | v0.1 优先采用 12 V 四线变速风扇：12 V / GND / PWM command / Tach feedback。Node A 使用 PWM 控速并通过 Tach 脉冲获得 Actual RPM。 | SAD Node A hardware；Hardware Selection |
| Fan current interpretation | 原型中 Node A 测量风扇供电电流，而不是直接测 BLDC motor winding phase current。FA-04 Motor Overcurrent 的原型证据解释为 fan supply current abnormal high；Fault identity / reaction principle 不变。 | Fault List implementation note；Hardware Selection |
| Heater responsibility boundary | Heater/Power Resistor 独立供电或物理开关控制，不新增 HeaterTask、Heater CAN signal 或 heater-control fault family。 | SAD responsibility boundary；FreeRTOS scope |

2. MCU / Development Board Status — Preferred, Not Yet Fully Frozen

两节点继续保持“统一 MCU / unified board platform”原则，以降低 BSP、Clock、CAN、Timer、ADC、FreeRTOS configuration 与调试差异。

当前采购首选为 NUCLEO-F103RB ×2；STM32F103RB 的 72 MHz Cortex-M3、128 KB Flash、20 KB SRAM、CAN、ADC、Timer/PWM/Input Capture 与 DMA 能覆盖 v0.1。

NUCLEO-F103RB 的主要价值不是更高算力，而是板载 ST-LINK、官方硬件设计、完整 I/O 引出与稳定调试环境，尤其利于后续 Task timing / Fault Injection / GPIO measurement。

由于用户仍在确认淘宝/天猫货源、发票、大创报销和资产归属，HS-01 暂记为“Preferred Procurement Baseline”，不写成不可回退的 final freeze。收到板卡并完成 ST-LINK / target MCU / download-debug 验收后再转 CLOSED。

3. Hardware Selection Items Still Open

| Item | Current state |
| --- | --- |
| HS-01 MCU / Board | Preferred: NUCLEO-F103RB ×2；待采购/验收后关闭。 |
| HS-02 CAN Transceiver | 下一项正式选型；需确定 3.3 V MCU interface、CAN_H/CAN_L、120 Ω termination、供电与保护。 |
| HS-03 Fan concrete model | 四线 12 V PWM + Tach 方向已定；具体尺寸、额定电流、PWM electrical interface、Tach pulses/rev 待选。 |
| HS-04 NTC network | NTC + ADC 路线已定；具体 NTC 阻值/B 值、固定分压电阻、ADC range、filter 与 plausibility 阈值待选。 |
| HS-05 Current sensing | 需选具体 current sensor / shunt solution，并据此实现 FA-04 Motor Overcurrent、FA-05 Current Feedback Fault。 |
| HS-06 Supply Voltage sensing | 是否将 FA-06 Supply Voltage Fault 的物理采样纳入 v0.1 仍 OPEN。 |
| HS-07 Heater / Thermal Plant ratings | 结构已定；具体功率电阻功率、散热块尺寸、热接口材料与 12 V 电源能力待计算/实验。 |
| HS-08 Power / protection | 12 V→board/sensors power distribution、fuse/reverse-polarity/transient strategy 后续选型。 |

4. Cross-Document Synchronization Impact

| Artifact | 2026-09-03 impact |
| --- | --- |
| System Architecture Definition v0.1 | 需在下一次 synced revision 中关闭 OI-03 Thermal Plant implementation，并把 Plant Temperature 从“NTC+ADC / I²C 待选”更新为 NTC+ADC baseline；Hardware section 写入四线风扇与独立 heater boundary。 |
| FreeRTOS Task Architecture v0.1 | Task 数量、Priority、IPC 不变；仅把 Plant Temperature sensor implementation 从候选改为 NTC+ADC baseline。仍不新增 SensorTask；ADC/DMA 的具体 driver implementation 不在 Task Architecture 冻结。 |
| Fault List v0.1 | Fault ID / severity / reaction 不改；补充 FA-04 Motor Overcurrent 在桌面原型中的 sensing evidence = fan supply current，并在 FB-06 Plant Temperature Signal Fault 中关联 NTC+ADC open/short plausibility。 |
| CAN Matrix v0.1 | 本轮硬件选择不改变 CAN ID、DLC、signal packing、cycle、Alive/timeout；无需 revision。 |
| Diagnostic Architecture v0.1 | 尚未开始；应在 Hardware Selection 主要信号/器件冻结后建立，届时冻结 event fields、Freeze Frame、log capacity、NVM、aging/clear 与 PC exposure。 |

5. Project / 大创 Administration — Questions to Resolve Before Reimbursement

立项前购买的硬件，正式立项后是否允许追溯报销。

发票抬头、税号、电子发票和商品明细的具体要求。

约 180 元/块的 STM32 Nucleo 开发板报销后属于耗材、低值品还是学校资产；结项后是否必须上交。

项目在立项前已由个人持续开发并公开于 GitHub：挂大创后代码、设计文档、软著/专利等成果的知识产权与署名规则是否变化。

结题后是否仍允许继续个人维护、GitHub 公开，以及作为个人项目用于简历/面试。

个人自费硬件与大创经费报销硬件的资产归属是否分别处理。

6. Next Engineering Step

在不等待大创行政问题完全解决的前提下，工程设计下一步进入 HS-02 CAN Transceiver 选型。 NUCLEO-F103RB 只作为当前首选采购平台；如果大创资产/报销规则或货源验收产生明显问题，可在不破坏上游架构的情况下回退到其他可靠 STM32F103 平台。