System Architecture Definition

双 ECU 热管理控制与故障诊断系统

Version 0.1  |  Architecture Baseline + Open Items

Node B — Supervisory ECU │ │ CAN ▼ Node A — Thermal Actuator ECU │ ▼ Cooling Fan

Document Status: WORKING BASELINE

已确定内容形成当前基线；未确定内容明确保留为 TBD / Open Item，不提前伪造结论。

# 0. Document Control

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | System Architecture Definition |
| 项目 | Dual-ECU Thermal Management Control & Diagnostic System |
| 版本 | v0.1 |
| 阶段 | System Architecture Definition |
| 上游基线 | SRS v0.1 |
| 状态 | Working Baseline / 可迭代 |
| 主要硬约束 | Node A=执行ECU；Node B=监管ECU；执行对象=Cooling Fan；目标实习/就业地域=苏州 |

## 状态标记说明

| 标记 | 含义 |
| --- | --- |
| BASELINE | 当前已接受的架构决策。后续若修改，应明确说明修改原因及影响。 |
| TBD | 尚未确定，但必须在后续阶段完成。 |
| OPEN | 存在多个合理方案，需要设计评审后决策。 |
| DEFERRED | 有意推迟到更适合的阶段，例如具体硬件型号。 |

# 1. Purpose and Scope

本文件定义系统从 SRS v0.1 进入实现之前的系统级架构。目标不是提前写死底层实现，而是明确系统由哪些部分构成、各部分承担什么责任、关键物理量由谁拥有、哪些接口必须存在，以及后续 Fault、CAN、FreeRTOS 和 Hardware Design 应基于什么边界继续展开。

本版本尤其强调“决策与理由同时保留”。对于每个已确定架构点，不仅记录 What，也记录 Why；对于尚未确定的点，不以假设冒充结论。

## 1.1 Design Order

SRS v0.1 ↓ System Architecture Definition ← 当前 ↓ Fault Architecture / Fault List v0.1 ↓ CAN Communication Architecture / CAN Matrix ↓ FreeRTOS Task Architecture ↓ Hardware Selection ↓ Detailed Design & Implementation

开发顺序：先架构，后 CAN/RTOS/器件 [BASELINE] 设计依据：CAN Matrix 本质上回答“谁需要把什么信息发给谁”；FreeRTOS Task 划分本质上回答“哪些已确定功能需要独立执行上下文”。若 Node 职责、Fault Owner、Signal Owner 尚未确定就提前定 CAN ID、Task 或具体器件，很容易产生返工。 架构影响：当前阶段允许定义所需信号和接口，但具体 CAN ID、Task Priority、Queue/Semaphore、传感器型号、驱动芯片型号暂不冻结。

# 2. Architecture Principles

B 管系统，A 管执行器 [BASELINE] 设计依据：Node B 站在系统层决定“需要多少冷却”；Node A 站在执行器层决定“怎样让风扇正确执行，并判断执行器是否健康”。

Signal ≠ Sensor [BASELINE] 设计依据：架构先定义系统需要什么信息，例如 RPM Signal；Hardware Selection 再决定该信号来自 Hall、Encoder、风扇 Tach 或智能驱动器。

先 What，后 How [BASELINE] 设计依据：先确定需求、责任边界和接口，再确定算法、报文 ID、Task、驱动芯片和具体器件。

本地问题尽量本地检测 [BASELINE] 设计依据：与执行器本身直接相关的 RPM、Current 等异常优先由 Node A 检测；系统级热状态、节点监督和跨节点决策由 Node B 处理。

异常不能只输出 Motor Error [BASELINE] 设计依据：利用多信号提高 Diagnostic Coverage，尽量区分机械堵转、无电流、反馈丢失、系统过温、通信异常等不同根因。

设计必须可验证 [BASELINE] 设计依据：架构应支持正常、边界、异常、恢复场景，并为后续 Fault Injection、自动化测试和性能评价保留接口。

# 3. System Context Architecture

Thermal Plant / Heat Source │ Temperature ▼ ┌──────────────────┐ │ Node B │ │ Supervisory ECU │ └────────┬─────────┘ │ CAN: command / status / diagnosis ▼ ┌──────────────────┐ │ Node A │ │ Thermal Actuator │ │ ECU │ └────────┬─────────┘ │ PWM / Drive ▼ Cooling Fan ▲ │ │ RPM │ Current └─────────┘

系统上下文中的 Thermal Plant 指“被冷却对象/热源模型”。本项目当前尚未确定它具体模拟电池、电机、电力电子或抽象热源，因此保留为 TBD。

执行对象：Cooling Fan [BASELINE] 设计依据：在 Generic Motor、Cooling Fan、Window、Pump/Valve 等候选中，Cooling Fan 在硬件实现难度、Fault 设计空间、CAN/诊断自然度、闭环控制可展示性以及本科工程投入产出比之间取得最好平衡。它避免泵阀水路带来的机械/密封工作量，同时又比“通用电机控制”具有更明确的汽车系统 Use Case。 架构影响：项目身份采用热管理执行 ECU，而非普通 STM32 Motor Controller；后续可在不推翻系统边界的前提下扩展 Pump/Valve。

项目架构名称：Thermal Actuator ECU，而非永久写死 Fan ECU [BASELINE] 设计依据：“Cooling Fan”是当前 v0.1 的具体执行对象，而“Thermal Actuator ECU”描述的是架构职责。这样未来若增加阀或泵，只需扩展 actuator variant，不必重构 Supervisory/Execution 分层。

# 4. Top-Level System Decomposition

| 一级组成 | 当前角色 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Node B — Supervisory ECU | 系统级热管理决策、节点监管、系统状态与诊断协调 | BASELINE |
| Node A — Thermal Actuator ECU | 冷却风扇执行、本地反馈、本地故障检测 | BASELINE |
| CAN Communication Network | Node A / Node B 间的控制、状态、监控与诊断通信 | BASELINE（具体 Matrix TBD） |
| Thermal Plant / Heat Source | 被冷却对象或热源模型 | TBD |
| Cooling Fan Actuator | 单向、可变速、具备 RPM 反馈的电动冷却风扇；具体器件与驱动拓扑延后 | BASELINE（具体器件/驱动方式 DEFERRED） |
| PC Diagnostic / Test Tool | 后续诊断、故障注入、数据记录与自动化测试工具 | OPEN / 后续细化 |

# 5. ECU Responsibility Allocation

## 5.1 Node B — Supervisory ECU

| 职责 | 当前定义 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Thermal State Acquisition | 获取系统级 Temperature Signal | BASELINE |
| Cooling Demand Decision | 根据系统热状态决定所需冷却程度 | BASELINE |
| Command Generation | 向 Node A 下发归一化 Cooling Demand / Level 及必要模式/使能 | BASELINE；范围/分辨率 TBD |
| Node Supervision | 监督 Node A 的状态/通信新鲜度与可用性；Heartbeat / Alive Counter 具体机制后续定义 | BASELINE；具体机制 TBD |
| System-Level Fault Management | 汇总系统级故障并影响系统状态 | BASELINE；具体 Fault List TBD |
| Diagnostics Coordination | 承担主要诊断入口/DTC 管理的候选位置 | OPEN；需 Fault Architecture 后确认 |
| System State Management | 负责系统级运行状态与降级/故障状态的管理；具体 State/Mode 名称与转移条件后续结合 Fault Reaction 定义 | BASELINE role；具体状态机 TBD |

Node B = Supervisory ECU [BASELINE] 设计依据：监管 ECU 应拥有“系统是否需要冷却”的信息和决策权，而不直接操纵 PWM。这样 Node B 的职责是监督与目标管理，Node A 的职责是执行与本地闭环，双 ECU 不再是为了演示 CAN 而人为拆分。

## 5.2 Node A — Thermal Actuator ECU

| 职责 | 当前定义 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Command Reception & Validation | 接收并验证 Node B 的 Cooling Demand / Level；range / resolution / timeout 规则仍待定义 | BASELINE；接口参数 TBD |
| Demand Mapping & Fan Control | 将 Cooling Demand 映射为内部 Target Fan Speed，并执行本地转速闭环，生成 PWM / equivalent 驱动命令 | BASELINE；映射与控制器形式 TBD |
| RPM Feedback Acquisition | 获取风扇实际转速，作为本地闭环控制与执行器诊断的公共反馈量 | BASELINE |
| Motor Current Monitoring | 获取电机电流，主要用于本地监测、保护及诊断，不作为正常转速闭环的主反馈量 | BASELINE |
| Local Fault Detection | 检测执行器相关的堵转、速度偏差、反馈异常、过流等 | BASELINE；阈值/资格判定 TBD |
| Status Reporting | 向 Node B 报告实际状态与本地故障 | BASELINE；CAN signals TBD |
| Local Safe Reaction | 严重本地异常时，Node A 必须能够不依赖 CAN 自主限制或关闭执行器；各 Fault 的具体 Reaction / Recovery 后续定义 | BASELINE capability；具体策略 TBD |
| Command / Supervisor Monitoring | 监控来自 Node B 的 Cooling Demand 更新/有效性，确保旧命令不会被无限期继续执行；Heartbeat / Alive Counter 与 timeout 参数后续定义 | BASELINE responsibility；机制 TBD |

Node A = Execution / Thermal Actuator ECU [BASELINE] 设计依据：RPM 和 Current 都直接描述执行器是否正确响应命令。将这类信息放在 Node A 可缩短控制、检测与保护链路，并避免 Node B 过度介入底层执行细节。 保护原则：本地保护不能依赖 CAN 可用性。Node A 在确认严重执行器本地异常后，应能够先进入安全输出，再向 Node B 上报。具体故障触发条件和恢复策略仍留给 Fault Architecture。

# 6. Signal and Sensing Architecture

| Signal | Owner / Acquisition ECU | 主要用途 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature | Node B | 热管理决策；系统级 Overtemperature 判断 | Must | BASELINE |
| Fan RPM | Node A | 闭环控制；Stall；Speed Deviation；反馈有效性 | Must | BASELINE |
| Motor Current | Node A | Overcurrent；Stall 识别；电气/机械故障区分 | Must | BASELINE |
| Supply Voltage | Node A | Undervoltage / Overvoltage；供电有效性 | Should | OPEN / 推荐 |
| ECU/Motor Local Temperature | Node A | 本地过温保护 | Could | DEFERRED |

Plant Temperature Signal 归 Node B [BASELINE] 设计依据：这里的 Temperature 明确指 Thermal Plant / Cooling Target 的系统级温度，而不是风扇电机、Motor Driver 或 ECU 本体温度。Supervisor 应根据该系统热状态计算归一化 Cooling Demand，并通过 CAN 将功能级请求发送给执行 ECU。 架构影响：Node B 形成系统级热管理闭环的上层决策；Node A 不需要知道整个系统为什么需要该冷却程度，而是负责把 Cooling Demand 转换为当前执行器可执行的局部目标。

Plant Temperature 与 Node A 本地温度不是冗余关系 [BASELINE] 设计依据：Node B 的 Plant Temperature 用于判断被冷却对象 / Thermal Plant 的热状态；Node A 若后续实现 Fan Motor / Driver / ECU Local Temperature，其用途是执行器本地热保护。两类温度测量对象不同、物理含义不同，因此不能互相替代，也不能把 Node A 本地温度当作 Plant Temperature 的后备测量。 边界说明：Node A 本地温度能力本身仍保持 DEFERRED，不因本次讨论自动纳入 v0.1 必做项；本次冻结的是两类温度信号的语义边界和不可替代性。

v0.1 温度可观测性与高级交叉验证范围 [BASELINE SCOPE / DEFERRED EXTENSION] 当前 v0.1：保留单一 Plant Temperature 物理测量路径作为 Thermal Plant 的主要观测来源。若该信号失效，系统将失去对被冷却对象热状态的直接可信观测；即使仍可命令风扇进行高/最大冷却，该动作也只能视为 Emergency / Conservative Fallback，不能证明 Thermal Plant 已恢复到安全温度。具体 System State / Reaction 仍由 OI-08 与 OI-11 后续冻结。 已评估的企业化手段：物理冗余温度测量、不同物理量交叉 Plausibility、Analytical Redundancy、Thermal Model / Observer、Virtual Sensor、Residual-based Fault Detection，以及后续 Fault Detection / Isolation / Accommodation 思路。 范围取舍：上述机制具有明确工程价值，但会引入模型辨识、标定、残差阈值、故障隔离和验证工作。为控制 v0.1 范围，当前不把它们升级为实现要求；待 v0.1 主链（双 ECU、CAN、控制、Fault Management、诊断与测试）完成后，再作为 Optimization / Future Extension 评估。

Fan RPM Signal 归 Node A [BASELINE] 设计依据：RPM 是最直接的执行器结果反馈。Target 与 Actual 的比较应首先发生在执行 ECU，以支持闭环、Speed Deviation、Stall 和反馈丢失检测。

Motor Current Signal 归 Node A [BASELINE] 设计依据：Current 的价值主要是诊断而非单纯增加一个传感器。RPM≈0 + Current High 更接近机械堵转；RPM≈0 + Current≈0 更接近断路、未供电或驱动异常。多信号组合能提升 Diagnostic Coverage。

Supply Voltage 作为推荐监测量 [OPEN] 设计依据：供电电压监测通常实现成本低，却能解释很多“风扇不转”的根因，并支持欠压/过压保护。当前保留为推荐项，待硬件资源预算与 Fault List 一起确认。

## 6.1 Generic Signal Processing Chain

Raw Signal ↓ Acquisition ↓ Signal Conditioning / Filtering ↓ Plausibility Check ↓ Physical Value ↓ Control / Monitoring ↓ Fault Qualification

传感器值不得未经检查直接进入控制与诊断 [BASELINE] 设计依据：现实传感器会受噪声、瞬态、断路/短路和异常跳变影响。Plausibility Check 用于判断数值是否物理合理；Fault Qualification 用于避免单次异常立即生成正式故障。 架构影响：具体滤波算法、上下限、变化率、debounce 次数和时间阈值全部留待 Signal/Fault Detailed Design。

# 7. Control Architecture

Thermal Plant Temperature ↓ Node B Thermal Strategy ↓ CAN Cooling Demand / Level ↓ Node A Demand Validation / Mapping ↓ Target Fan Speed ↓ Local Closed-loop Speed Control ↓ PWM / equivalent ↓ Unidirectional Variable-speed Fan ↓ Actual RPM └────────→ Node A feedback

控制分层与执行器行为 [BASELINE] 设计依据：Supervisor 不直接发送底层 PWM；Node B 负责系统级 Cooling Demand，Node A 负责把功能请求转成当前执行器可执行的局部目标。 执行器基线：v0.1 采用单向、可变速、具备 RPM 反馈的电动 Cooling Fan。无需反转；可变速用于保留 Cooling Demand 的连续/近连续调节能力，RPM 同时服务本地闭环与诊断。 控制/监测边界：Node A 的正常控制主链为 Cooling Demand → Target Fan Speed → Closed-loop Speed Control → PWM / equivalent；Motor Current 主要进入 Monitoring / Protection 路径。Fan OFF 与最大能力饱和必须在架构上可表达，具体阈值与策略仍为 TBD。

Node B → Node A：Cooling Demand / Cooling Level [BASELINE] 设计依据：v0.1 采用归一化 Cooling Demand，而不是由 Node B 直接下发 Target RPM。Node B 表达“系统需要多少冷却”，Node A 再依据执行器标定/映射将 Cooling Demand 转换为内部 Target Fan Speed，并完成本地闭环控制。该接口降低 Supervisory ECU 与具体风扇转速范围、硬件型号和驱动细节之间的耦合。 架构影响：当前 v0.1 仅配置 Cooling Fan，但功能级 Cooling Demand 接口明确保留 Future Multi-Actuator Thermal Management Extension，可在实际生产式架构中扩展至 Fan / Pump / Valve 等多种冷却执行方式协同。Cooling Demand 仅表示 normalized functional request（归一化功能请求），不得解释为已经测得的实际物理冷却功率。Cooling Demand 的 range、resolution、Demand→Fan Target Mapping 仍为 TBD。

本地转速闭环 [BASELINE；控制器形式 TBD] 设计依据：Node A 应根据内部 Target Fan Speed 与 Actual RPM 形成本地闭环，使风扇执行效果不直接依赖固定 PWM 与供电/负载变化。RPM 因而既是 Control Signal，也是 Diagnostic Signal。 仍未确定：具体采用 P、PI、PID、查表+反馈修正或其他控制器，以及控制参数、PWM 频率、Duty 限制、最低稳定转速等，均留到后续 Control / Detailed Design。

Thermal Plant 模型 [TBD] 设计依据：尚未决定用真实加热对象、功率电阻/加热片、受控热源还是软件/半实物热模型。该选择会影响 Temperature Signal 的真实性、测试安全性和系统闭环表现。

# 8. Fault Management Architecture

本节当前已冻结 Node A / Node B 的 Fault Detection 范围、检测/管理责任边界以及通用故障检测原则；正式 Fault List v0.1 仍未建立。后续仍需按“检测条件、Qualification / Debounce、Recovery、Reaction、DTC/上报、系统状态影响”逐条完成。

Fault Source ↓ Fault Detection ↓ Fault Qualification ↓ Fault Manager ├── Local Reaction ├── Status / Fault Reporting ├── System State Impact └── DTC / Diagnostic Exposure

| Fault Detection Scope | Detection / Management Owner | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| FA-01 Fan Stall | Node A | BASELINE detection scope；阈值 / Qualification / Recovery TBD |
| FA-02 Fan Speed Deviation | Node A | BASELINE detection scope；阈值 / Qualification / Recovery TBD |
| FA-03 RPM Feedback Fault | Node A | BASELINE detection scope；Plausibility / fallback TBD |
| FA-04 Motor Overcurrent | Node A | BASELINE detection scope；warning / protection thresholds TBD |
| FA-05 Current Feedback Fault | Node A | BASELINE detection scope；Plausibility / degraded diagnostics TBD |
| FA-06 Supply Undervoltage / Overvoltage | Node A | BASELINE fault family；是否纳入 v0.1 仍取决于 OI-04 |
| FA-07 Cooling Demand Communication Fault | Node A（接收方） | BASELINE detection scope；Timeout / Alive / validity 规则 TBD |
| FB-01 Overtemperature | Node B | BASELINE detection scope；阈值 / Hysteresis / Qualification TBD |
| FB-02 Insufficient Cooling Performance | Node B | BASELINE detection scope；性能判据 / observation window TBD |
| FB-03 Node A Communication Timeout | Node B（接收方） | BASELINE detection scope；Timeout 参数 TBD |
| FB-04 Node A Alive Counter / Message Sequence Fault | Node B（接收方） | BASELINE detection scope；Counter / sequence 规则 TBD |
| FB-05 Node A Reported Actuator Fault | Node B（System Fault Manager） | BASELINE propagation / aggregation responsibility；severity handling TBD |
| FB-06 Temperature Signal Fault | Node B | BASELINE detection scope；Plausibility / fallback strategy TBD |

Fault Detection 责任与通用原则 [BASELINE] 设计依据：Node A 最接近风扇、RPM、Current 和驱动状态，因此执行器本地 Fault 由 Node A 首先检测；Node B 负责系统热状态、节点监督、跨 ECU 关联与系统级 Fault Aggregation。 检测原则：每个 Fault 应定义 Detection Enable Condition；启动/瞬态等不适用阶段允许 Inhibition；除需要立即保护的严重故障外，异常应经过 Qualification / Debounce 后再确认。 信号原则：确认无效的 Sensor / Feedback Signal 不得继续被无条件用于闭环控制或依赖该信号的诊断逻辑。 保护原则：严重本地机械/电气故障允许 Node A 不依赖 CAN 自主进入安全输出，并随后向 Node B 上报。 关联原则：Fault 之间应支持 Dependency / Suppression / Arbitration，避免把后果故障与根因故障无差别并列。Node B 不重复实现 Node A 的全部本地检测算法，而是接收本地 Fault Status 并结合 Temperature、Cooling Demand、Node A Availability 等系统上下文进行管理。

正式 Fault List v0.1 [TBD] 设计依据：当前已冻结的是 Node A / Node B 的 Fault Detection Scope、Owner 与通用检测原则，这还不等于正式 Fault List。正式版本仍需为每个 Fault 定义最终 Fault ID/命名、检测条件、Qualification / Debounce、Recovery、Reaction、DTC 归属、严重度以及对 System State 的影响。

## 8.1 Fault → System Mode / Reaction Framework

本阶段已冻结 Fault Reaction 的系统级判据与第一版模式映射。系统模式不由 Fault 名称机械决定，而由两个核心维度共同决定：Functional Availability（热管理功能还剩多少可用能力）与 Observability（关键热状态是否仍可被可信观测）。若功能下降但关键状态仍可控制、可观测、可验证，则进入 DEGRADED；若关键功能丢失、不可确认，或关键热状态不可观测，则进入 SAFE。

| Fault | Primary Impact | v0.1 System Mode | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-01 Fan Stall | 主冷却执行器在 v0.1 中丢失 | SAFE | BASELINE（多执行器未来可重新评估） |
| FA-02 Fan Speed Deviation | 冷却能力下降但未完全丢失 | DEGRADED → SAFE | BASELINE escalation principle；升级条件 TBD |
| FA-03 RPM Feedback Fault | 本地转速闭环反馈丢失 | DEGRADED if fallback eligible; otherwise SAFE | BASELINE fallback capability；准入细节/参数 TBD |
| FA-04 Severe Motor Overcurrent | 需要本地保护，执行器可能被关闭 | SAFE | BASELINE for severe overcurrent；阈值 TBD |
| FA-05 Current Feedback Fault | 正常 RPM 控制仍可用，但诊断覆盖下降 | DEGRADED | BASELINE |
| FA-06 Supply Voltage Fault | 可能从性能下降发展为执行器不可用 | DEGRADED / SAFE | Severity boundary TBD |
| FA-07 Cooling Demand Communication Fault | 正常命令链失效；本地控制能力可能仍在 | DEGRADED / SAFE | BASELINE fallback framework；升级条件/参数 TBD |
| FB-01 Overtemperature | 有效温度已越过允许热边界 | SAFE | BASELINE；阈值/Hysteresis TBD |
| FB-02 Insufficient Cooling Performance | 冷却功能不能满足系统需求 | DEGRADED → SAFE | BASELINE escalation principle；性能判据 TBD |
| FB-03 Node A Communication Timeout | 核心执行 ECU 可用性无法确认 | SAFE | BASELINE for v0.1 |
| FB-04 Alive / Sequence Fault | 通信数据新鲜度/可信度下降 | DEGRADED → SAFE | BASELINE escalation principle；规则 TBD |
| FB-05 Node A Reported Actuator Fault | 系统级聚合入口 | 继承 underlying fault 的功能影响 | BASELINE；不单独绑定固定 Mode |
| FB-06 Temperature Signal Fault | Thermal Plant 关键热状态失去可信观测 | SAFE | BASELINE；Emergency Cooling 具体值 TBD |

System Mode 判据 [BASELINE] NORMAL：关键热管理功能完整，关键状态可可信观测。 DEGRADED：功能/诊断能力有所下降，但关键状态仍可控制、可观测、可验证。 SAFE：关键功能无法保证/确认，或关键安全相关状态已失去可信观测；进入预定义风险降低行为。SAFE 不等于“已经证明安全”，也不等于“所有输出必须关闭”。

## 8.2 Fallback Control Architecture

Fallback（后备策略）用于正常控制链的一部分失效、但系统仍保留部分可用能力时继续提供受限功能。v0.1 目前已冻结以下架构方向；具体数值、映射、计时与切换阈值仍为 TBD。

| Fault / Trigger | 失效链路 | Fallback 行为 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| RPM Feedback Fault | A 的转速内环反馈丢失 | 若剩余执行器健康信息允许继续运行，Node A 切换为 Open-loop Fan Control：Cooling Demand → fallback PWM mapping → Fan；Current / Voltage 等剩余信息继续用于保护和有限诊断。 | Open-loop fallback capability = BASELINE；mapping / entry / exit / limits TBD |
| B→A Cooling Demand Communication Fault | 系统命令链丢失，但 A 本地执行能力可能正常 | 短时扰动先保持 Last Valid Cooling Demand；通信故障确认后切换到 Local Conservative Cooling Demand，并在 RPM 有效时继续使用本地闭环。通信恢复需重新 Qualification 后才回正常命令控制。 | Two-stage fallback = BASELINE；timeout / hold time / fallback demand / recovery count TBD |
| Plant Temperature Signal Fault | B 的热管理外环失去 Thermal Plant 观测 | 停用正常 temperature-based thermal strategy，进入 SAFE；执行器仍可用时允许 Emergency / Conservative Cooling Demand。该动作仅降低风险，不能证明 Thermal Plant 已安全。 | Reaction principle = BASELINE；emergency demand value TBD |

两层闭环边界 [BASELINE] 外环（Node B）：Plant Temperature → Thermal Strategy → Cooling Demand，用于回答“系统需要多少冷却”。 内环（Node A）：Target Fan Speed → Speed Controller → PWM → Actual RPM，用于回答“风扇是否把局部目标真正执行到位”。 因此 Fallback 不必然等于开环：Plant Temperature Fault 破坏外环但 A 的 RPM 内环仍可工作；只有 RPM Feedback Fault 才直接涉及把本地转速闭环降级为开环控制。

## 8.3 Recovery and Fault Latching Principles

Fault 条件暂时消失不等于系统可以立即恢复。Operational Recovery（运行模式恢复）与 Diagnostic History / DTC Erasure（故障历史清除）是不同问题。具体哪些 Fault 自动恢复、哪些需要锁存/人工清除，仍留到 Fault List / Diagnostic Architecture。

Recovery Framework [BASELINE] 1) Fault disappearance ≠ immediate recovery；恢复必须经过 Recovery Qualification。 2) System Mode 恢复要求：所需功能能力恢复 + 关键 Observability 恢复 + 当前运行条件处于允许范围。 3) Temperature Signal Fault：传感器恢复后先重新验证信号可信度，再恢复 Thermal Plant 可观测性并评估实际温度；若温度仍不安全，则继续保持 SAFE。 4) Communication Fault：必须通过连续有效报文/正常时序/Alive 等恢复确认后，才允许退出 local fallback；具体规则 TBD。 5) Normal / fallback 模式切换应避免不必要的 actuator discontinuity（可在后续控制设计中采用 ramp / bumpless transfer）。 6) 系统恢复 NORMAL 不代表历史 Fault / DTC 自动删除；DTC 的存储、锁存和清除策略仍为 TBD。

# 9. CAN Communication Architecture

CAN 被确定为 Node A 与 Node B 的通信网络，但本版本不提前定义 CAN ID、DLC、Bit Position 或 Cycle Time。CAN Matrix 必须建立在 Node 职责、Fault List 和命令语义冻结之后。

| 消息类别 | 方向 | 目的 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Control Command | B → A | 传递 Cooling Demand / Cooling Level，以及必要的模式/使能信息 | BASELINE；编码/分辨率 TBD |
| Actuator Status | A → B | 实际 RPM、电流、状态等 | BASELINE；具体信号 TBD |
| Heartbeat / Node Supervision | 双向：各 ECU 监控其接收方向的关键通信/状态新鲜度 | A 监控 B 的命令可用性；B 监控 A 的状态/节点可用性 | BASELINE responsibility；Heartbeat 具体机制 TBD |
| Alive Counter | 随周期报文 | 检测报文序列/软件活性 | OPEN；位宽与规则 TBD |
| Fault Status | A → B / 双向 | 报告本地或系统故障 | BASELINE 概念；格式 TBD |
| Diagnostic Request / Response | PC/Node B/Node A 之间 | 读状态、DTC、清故障等 | TBD |

CAN Matrix 延后 [DEFERRED] 设计依据：B → A 的控制命令语义已冻结为 Cooling Demand，但其 range / resolution / 编码方式仍未确定；同时哪些 Fault 必须跨节点传播、Heartbeat / Alive Counter 规则等也尚未冻结。因此 CAN ID、Signal 布局、周期与超时参数仍缺乏完整稳定基础。

# 10. System State and Mode Architecture

System Mode 的状态集合与判据已形成当前 BASELINE：INIT / NORMAL / DEGRADED / SAFE。FAULT 不作为独立 Operating Mode，而作为 Fault / Diagnostic Status 存在；RECOVERY 当前作为恢复/转移过程处理，不作为稳定运行状态。具体各 Fault 的阈值、计时、恢复条件和多故障仲裁仍保持 TBD。

[INIT] ↓ initialization / readiness [NORMAL] ↔ [DEGRADED] ↘ ↓ [SAFE] Mode 决策依据：Functional Availability + Observability。 具体转移条件、Recovery 路径与多 Fault 同时存在时的仲裁：TBD

State / Mode 定义 [BASELINE] INIT：系统初始化、自检、通信/信号建立阶段。 NORMAL：关键热管理功能完整，关键状态可可信观测。 DEGRADED：功能或诊断能力下降，但关键状态仍可控制、可观测、可验证。 SAFE：关键功能无法保证/确认，或关键安全相关状态不可观测；系统执行预定义风险降低行为。SAFE 不代表“已经证明安全”。 FAULT：作为 Fault / Diagnostic Status 存在，不作为独立 Operating Mode。 RECOVERY：作为恢复与状态转移过程处理，不作为稳定运行 Mode。 仍未确定：精确转移/恢复条件、retry/latching、各模式完整允许行为以及多 Fault 仲裁。

# 11. FreeRTOS / Software Architecture

当前只确定系统将使用 FreeRTOS；Task 数量、职责、优先级、周期以及 Queue/Semaphore/EventGroup 等 IPC 机制全部延后到 Functional/Fault/CAN Architecture 更稳定后。

| 候选软件功能 | 是否一定独立 Task | 状态 |
| --- | --- | --- |
| CAN RX Processing | 未定 | TBD |
| CAN TX / Periodic Messaging | 未定 | TBD |
| Fan Control Loop | 未定 | TBD |
| Sensor Acquisition / Monitoring | 未定 | TBD |
| Fault Manager | 更可能是模块，也可能有周期执行入口 | TBD |
| Diagnostic Service | 未定 | TBD |
| System Supervisor / State Manager | 未定 | TBD |

不把每个功能强行做成 Task [BASELINE] 设计依据：FreeRTOS Task 是执行上下文，不是模块分类法。Fault Manager 等功能可能更适合作为普通软件模块，被周期任务或事件调用。必须先看周期、阻塞、实时性与并发需求再决定。

# 12. Hardware Architecture and Selection

本阶段仅定义“需要什么能力”，不冻结具体器件。具体 STM32、CAN Transceiver、Fan/Motor、Motor Driver、RPM Sensor、Current Sensing、Temperature Sensor 等全部在 Hardware Selection 阶段决策。

| 硬件能力需求 | 状态 |
| --- | --- |
| Node A/B MCU 具备 CAN 能力 | BASELINE Requirement |
| Node A 具备 PWM 输出能力 | BASELINE Requirement |
| Node A 具备 RPM 采集能力（Timer/Input Capture 等） | BASELINE Requirement |
| Node A 具备 Current ADC 采集能力 | BASELINE Requirement |
| Node B 具备 Temperature Signal 采集能力 | BASELINE Requirement |
| Node A 供电电压监测能力 | OPEN / 推荐 |
| 具体 MCU 型号 | DEFERRED |
| 具体 CAN Transceiver | DEFERRED |
| 具体 Motor Driver | DEFERRED |
| 具体传感器型号 | DEFERRED |

具体器件选型延后 [DEFERRED] 设计依据：架构阶段先定义 Signal 和能力，避免被某个手头器件反向绑架系统设计。例如“需要 RPM Signal”不等于现在必须决定使用哪款 Hall Sensor。

# 13. Verification and Test Architecture Considerations

虽然详细 Test Specification 尚未开始，但架构必须从现在起确保系统可测试。特别是苏州目标汽车电子岗位常见的 ECU/CAN/诊断/异常场景/自动化测试能力，使“可验证性”成为本项目的重要工程价值，而不是最后临时补测试。

| 验证方向 | 建议内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Normal Scenario | 目标变化、稳态控制、状态上报 | Planned |
| Boundary Scenario | 极低/极高目标、传感器边界、供电边界 | Planned |
| Abnormal Scenario | 堵转、断开反馈、过流、通信丢失 | Planned |
| Recovery Scenario | 故障消失后的恢复与清除策略 | TBD |
| Fault Injection | 人为制造传感器/执行器/通信异常 | Planned |
| Automated Test | PC/Python 驱动命令、记录日志、判定结果 | OPEN / 推荐 |
| Control Performance Evaluation | Target/Actual、Rise Time、Overshoot、Steady-state Error 等 | OPEN / 推荐 |

PC 工具不提前称为 HIL [BASELINE] 设计依据：HIL（Hardware-in-the-Loop）有明确的工业含义。当前更准确的定位是 Fault Injection & Automated Test Harness / ECU Test Tool；除非后续真正构建具有 Plant Simulation 和 ECU I/O 闭环的硬件在环环境，否则不使用 HIL 作为项目宣传术语。

加入 Control Performance Evaluation [OPEN] 设计依据：Target RPM、Actual RPM、PWM Duty、Motor Current、Temperature、Fault State 等数据可由 PC 记录，并计算响应时间、超调、稳态误差等指标。该增强开发成本低，但能把“能转”提升为“可量化验证控制表现”。

# 14. Architecture Decision Rationale: Project Positioning

本节不是系统运行所必需的技术需求，而是记录本项目为什么选择当前架构方向，避免后续迭代时丢失当初的关键权衡。

目标地域：苏州 [BASELINE] 设计依据：项目后续职业导向以苏州汽车电子/嵌入式岗位为主要参考，而不是以全国所有岗位取平均。苏州是实习和毕业就业的硬性地域约束。 架构影响：项目优先覆盖 ECU、C/C++、MCU、CAN/UDS、Sensor/Actuator、Diagnostics、Testing、RTOS 等可迁移能力，而不是为某一家外地公司的特殊产品线过拟合。

Cooling Fan 优于 Generic Motor 作为项目身份 [BASELINE] 设计依据：Generic Motor 技术上可覆盖 PWM、Timer、RPM 和闭环，但项目语义过于宽泛、与大量学生项目雷同。Cooling Fan 赋予同一套底层技术明确的汽车热管理 Use Case，并自然产生 Temperature、Stall、Overtemperature、Degraded Operation 等系统级问题。

不为“更像汽车”强行选择 Pump/Valve [BASELINE] 设计依据：泵阀系统确实具有更强的物理真实感，但水路、密封、接头、流量测量等机械/流体工作会消耗大量开发资源，而对本科嵌入式软件能力展示的边际收益有限。

架构工程链本身是项目价值的一部分 [BASELINE] 设计依据：项目不以“最终让风扇转起来”为唯一成果，而是保留 Project Charter → SRS → Architecture → Fault List → CAN Matrix → RTOS Design → Test 的工程链，使每项实现都能追溯到需求和架构决策。

# 15. Open Items / TBD Register

| ID | Open Item | 优先级 | 最晚决策点 |
| --- | --- | --- | --- |
| OI-01 | Cooling Demand 参数 / 映射 | High | CAN Matrix 前 |
| OI-02 | Cooling Fan 本地闭环控制器形式 / 参数 | High | Software Architecture 前 |
| OI-03 | Thermal Plant / Heat Source 如何实现 | High | Hardware Selection 前 |
| OI-04 | Supply Voltage 是否纳入 v0.1 必做信号 | Medium | Fault List 前 |
| OI-05 | 各 Signal 的有效范围、滤波、Plausibility 规则 | High | Detailed Design |
| OI-06 | 正式 Fault List v0.1 | Critical | CAN Matrix 前 |
| OI-07 | 每个 Fault 的 Qualification / Debounce / Recovery | Critical | Fault List v0.1 |
| OI-08 | Fault Reaction 的剩余细化：条件式 DEGRADED/SAFE 分界、fallback 参数、retry/latching/recovery 细节及多 Fault 仲裁 | Critical | Fault List v0.1 |
| OI-09 | DTC 的 Owner、存储与清除策略 | High | Diagnostic Architecture |
| OI-10 | Heartbeat / Alive Counter 具体规则 | High | CAN Architecture |
| OI-11 | System Mode 详细转移/恢复条件（状态集合 INIT/NORMAL/DEGRADED/SAFE 已冻结） | High | Fault Reaction / Fault List v0.1 |
| OI-12 | FreeRTOS Task / Priority / Period / IPC | High | CAN + Functional Architecture 后 |
| OI-13 | 具体 MCU / Transceiver / Driver / Sensor 器件 | Medium | Hardware Selection |
| OI-14 | PC Diagnostic/Test Tool 范围 | Medium | Test Architecture |
| OI-15 | Control Performance Evaluation 是否纳入 v0.1 交付 | Medium | Test Planning |

# 16. Recommended Next Architecture Steps

定义 Cooling Demand 接口细节：range / resolution，以及 Node A 内部的 Demand → Fan Target Mapping。

明确 Thermal Plant 的抽象边界：温度代表什么对象，以及如何产生/变化。

Node A / Node B 职责分配已形成当前 BASELINE；具体 DTC 归属、State/Mode 条件等仍按原 Open Item 保留。

Node A / Node B Fault Detection、System Mode 框架及主要 Fallback / Recovery 原则已形成当前 BASELINE；下一步补齐仍为条件式的 Fault Reaction、具体 Recovery / Latching 策略与多 Fault Arbitration，随后汇总并冻结正式 Fault List v0.1。

在 Fault List 稳定后建立 CAN Matrix v0.1。

在 CAN/周期/事件需求稳定后建立 FreeRTOS Task Architecture。

最后根据性能和接口要求进行 Hardware Selection。

# Appendix A — Current Architecture Snapshot

Project: Dual-ECU Thermal Management Control & Diagnostic System Node B: Supervisory ECU - Owns system-level Temperature Signal - Generates normalized Cooling Demand - Supervises Node A availability / status freshness - Owns system-level supervision and state-management responsibility CAN: Cooling Demand / Status ↓ Node A: Thermal Actuator ECU - Current actuator: unidirectional variable-speed Cooling Fan - Maps Cooling Demand → internal Target Fan Speed - Executes local closed-loop speed control - Owns Fan RPM and Motor Current Signals - Recommended: Supply Voltage Signal - Executes local actuator fault detection and autonomous local protection capability - Monitors supervisory command freshness / validity Architecture Principle: “B manages the system; A manages the actuator.”

# Appendix B — Baseline vs TBD Summary

| 已冻结 / Baseline | 仍开放 / TBD |
| --- | --- |
| Node A = Thermal Actuator ECU；B→A = Cooling Demand | Cooling Demand range/resolution/mapping |
| Node B = Supervisory ECU | Closed-loop controller form / parameters |
| Actuator = unidirectional variable-speed Cooling Fan with RPM feedback | Thermal Plant implementation |
| Communication = CAN | Formal Fault List v0.1 |
| Temperature → Node B | Fault thresholds / qualification / recovery |
| RPM → Node A | System Mode 的精确转移/恢复条件、多 Fault 仲裁、各 fallback 数值/计时参数 |
| Motor Current → Node A | CAN Matrix |
| Supply Voltage = recommended | FreeRTOS Task Architecture |
| Local actuator faults / immediate local protection primarily owned by Node A | Hardware part numbers |
| System-level supervision/state-management responsibility primarily owned by Node B | PC diagnostic/test tool scope |
| v0.1 Plant Temperature：单一主观测路径；Node A 本地温度不构成冗余替代 | 高级温度交叉验证 / Analytical Redundancy / Thermal Observer / Virtual Sensor：DEFERRED 至 v0.1 完成后的优化阶段 |
| System Modes = INIT / NORMAL / DEGRADED / SAFE；Fault 与 Operating Mode 分离；Mode 判据基于 Functional Availability + Observability | FAULT/RECOVERY 不作为稳定运行 Mode；具体 transition / retry / latching / DTC clear 规则仍 TBD |
| Fallback architecture：RPM 反馈失效支持条件式 open-loop fallback；B→A 命令丢失采用 Last Valid → Local Conservative Demand 两阶段策略；Plant Temperature 失效进入 SAFE 并允许 emergency cooling | Fallback mapping/value、timeout、recovery qualification 数值与 bumpless/ramp 具体实现 |
| Recovery principle：Fault disappearance ≠ immediate recovery；运行恢复与故障历史/DTC清除分离 | 各 Fault 自动恢复/锁存/人工清除分类与具体条件 |